### 1. Структура сети (Физическая и логическая)

Уровень ядра (Core Layer) и распределения (Distribution):

- Оборудование: 2 коммутатора ядра.

- Особенность: Они выполняют двойную функцию.

  - Роль Distribution: Агрегируют трафик от коммутаторов доступа (в кабинетах).

  - Роль Core: Обеспечивают связь между собой (стек или VPC) и транзит трафика к межсетевому экрану.

- Связь: Между собой эти два коммутатора должны быть связаны LACP (etherchannel) из нескольких оптических или медных портов для отказоустойчивости и пропускной способности.

Уровень доступа (Access Layer):

- Оборудование: Коммутаторы в кабинетах.

- Связь: Подключены к ядру оптоволокном (это правильно для гальванической развязки и защиты от гроз).

- Конечные устройства: ПК, телефоны, принтеры подключаются витой парой (UTP/FTP).

Граница сети (Perimeter/Edge):

- Оборудование: Межсетевой экран (FW).

- Связь: Подключен к ядру оптоволокном.

- Функция: Единственный шлюз по умолчанию (Default Gateway). Именно здесь работают статические маршруты.

### 2. Особенности реализации (Важно)

Поскольку у вас нет отдельного маршрутизатора, а вся межсетевая маршрутизация (между VLAN, между LAN и WAN) происходит на межсетевом экране, нужно проверить два момента:

#### А. Схема «Router-on-a-stick» (Маршрутизация на палке)

Если ваш межсетевой экран имеет один физический порт (или один LAG), подключенный к ядру, а внутри него настроены VLAN-подынтерфейсы (VLAN 10, VLAN 20, etc.) — это корректно.

- Требование: На коммутаторах ядра порт, идущий на фаервол, должен быть настроен как Trunk (разрешать все внутренние VLAN и VLAN для управления).

- Пропускная способность: Весь меж-VLAN трафик (пользователи из 1-го кабинета во 2-й) будет идти: Коммутатор доступа -> Ядро -> Фаервол -> Ядро -> Коммутатор доступа. Если фаервол слабый или подключен одним гигабитом, это может создать «бутылочное горлышко».

#### Б. Статическая маршрутизация

Раз вы используете статику на фаерволе, вероятно, у вас нет динамических протоколов (OSPF/BGP) внутри периметра.

- На фаерволе: Должен быть маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0) в сторону провайдера (интернет). А также обратные статические маршруты к сетям ваших VLAN, указывающие на next-hop — IP-адрес интерфейса ядра (или Vlan-интерфейса на ядре, если L3 на ядре отключен).

- На коммутаторах ядра: Если ядро работает на L2 (уровень коммутации), то на них нужно указать маршрут по умолчанию (default gateway) в сторону IP-адреса фаервола.

### 3. Потенциальные проблемы и рекомендации

Исходя из фразы «нет кабель каналов, провода через стены идут», я предполагаю, что инфраструктура уязвима к физическим повреждениям.

- Отсутствие кабель-каналов:

  - Риск: Перетирание изоляции о стену, повреждение грызунами, сложность замены кабеля.

  - Совет: Даже если нет пластиковых коробов, используйте гофрированную трубу (гофру) в местах прохода через стены и стяжки внутри помещений. Это защитит витую пару от физического перегиба и частично от помех.

- Оптоволокно между коммутаторами и на улице:

  - Важно убедиться, что на уличных трассах используется кабель с металлическим тросом (self-supporting) или проложен в защитной трубе. Тип коннекторов, вероятно, LC или SC. Рекомендуется иметь на складе запасной патч-корд соответствующей длины и SFP-модуль на случай обрыва.

- Стек ядра (2 коммутатора):

  - Если два коммутатора ядра работают независимо (не в стеке), и между ними нет протокола резервирования первого перехода (VRRP/HSRP), а фаервол подключен только к одному из них — это single point of failure.

  - Рекомендация:

    - Либо объедините их в стек (StackWise/VPC).

    - Либо подключите фаервол к обоим коммутаторам ядра (LACP через два разных физических устройства, если фаервол это поддерживает, или настройте VRRP).

- Петли и STP (Spanning Tree):

  - При такой архитектуре (ядро-доступ) часто используются избыточные соединения (доступ подключен к обоим ядрам). Убедитесь, что настроен MSTP (Multiple Spanning Tree) или RSTP, и порты, идущие на конечные устройства, настроены как portfast (или эквивалент), чтобы компьютер не ждал 30-50 секунд получения IP-адреса при включении.

- Статическая маршрутизация на фаерволе:

  - Если ваш фаервол — это, например, UserGate, Ideco, Kerio Control или аппаратный Cisco/PaloAlto:

    - Не забывайте про обратные маршруты. Если вы добавляете новую VLAN на коммутаторе доступа, вы должны прописать на фаерволе статический маршрут до этой подсети через адрес интерфейса ядра (или напрямую, если ядро в режиме L3).