Департамент образования Томской области

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ОГБПОУ «ТОМИНТЕХ»)

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ПМ.05 ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Специальность: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Выполнил: студент группы № 44 7

Подпись / М.С. Хмельницкая /

подпись И.О. Фамилия

«1 11» февраляя я 202 66 г.

Проверил: Руководитель практики

Подпись / М.С. Хмельницкая /

подпись И.О. Фамилия

«1 11» февраляя я 202 66 г.

Руководитель практики от

профильной организации

ннннннннннннннннннннннннн

наименование организации

ннннннннннннннннннннннннн

должность

Подпись / М.С. Хмельницкая /

подпись И.О. Фамилия

«1 11» февраляя я 202 66 г.

М.П.

Томск 2021

СОДЕРЖАНИЕ

# ВВЕДЕНИЕ

Учебная и производственная практика проходили на базе акционерного общества «Томский электротехнический завод». Выполнялись задания по профессиональным модулям ПМ.02 «Организация сетевого администрирования операционных систем» и ПМ.05 «Обслуживание сетевой инфраструктуры» в рамках специальности Сетевое и системное администрирование.

Целью прохождения практики являлось закрепление полученных теоретических знаний, получение практических навыков работы с сетевым оборудованием, программным обеспечением и администрированием локальной сети предприятия. В задачи практики входило: изучение существующей сетевой инфраструктуры, организация доступа к локальным и глобальным сетям, выполнение работ по эксплуатации, обслуживанию и администрированию сетевой информационной системы, проведение диагностики неисправностей и устранение неполадок, написание и оформление технической документации.

Перед началом практики был пройден обязательный инструктаж по технике безопасности, включающий основные положения по электробезопасности, пожарной безопасности, а также правила поведения на рабочем месте при работе с компьютером и сетевым оборудованием.

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие определения, обозначения

и сокращения:

АТС – автоматическая телефонная станция

ИС – информационная система

ПО – программное обеспечение

ТЭТЗ – Томский электротехнический завод

ACL (Access Control List) – список контроля доступа

VLAN – (Virtual Local Area Network) – технология, позволяющая разделить одну физическую локальную сеть на несколько логических сегментов

VPN – (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) – технология, создающая безопасное, зашифрованное соединение (туннель) между вашим устройством и интернетом

# 1 ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

## 1.1 Модуль ПМ.02 «Организация сетевого администрирования операционных систем»

### 1.1.1 Администрирование сетевых операционных систем

Чтобы обеспечить доступ в интернет для сотрудников организации, им нужно заключить договор с провайдером. В таблице 1 представлен список тех провайдеров, которые предлагают решения для бизнеса и компаний с наиболее выгодными условиями.

Таблица 1 – Провайдеры Томска с услугами для юридических лиц

| Провайдер | Тарифы/Услуги для юридических лиц | Контакты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| МТС Бизнес | Мобильный интернет для бизнеса: дополнительные пакеты к тарифам «Умный бизнес» 1 ГБ - 150 рублей, 3 ГБ - 300 рублей | Личный кабинет, *111*938# | Указаны цены за дополнительные пакеты, а не за основной тариф |
| Энфорта (ООО «Престиж-Интернет») | Широкий спектр для бизнеса: скоростной интернет, телефония, видеонаблюдение, объединение офисов, виртуальная АТС (автоматическая телефонная станция) | Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, 6 Тел: +7 (3822) 283528 Email: info@tms.enforta.com | Позиционируют себя как провайдера для бизнеса |
| Авантел | Корпоративный провайдер: облачная АТС, Wi-Fi, IP-видеонаблюдение, объединение офисов, обслуживание юридических лиц | Томск, пр. Кирова, 51а стр.5, оф.400 Тел: +7 (3822) 900070 Email: tomsk@avantel.ru | Один из ведущих корпоративных провайдеров города |
| Ростелеком | Комплексные цифровые сервисы для бизнеса: интернет, VPN, IP-телефония, видеоконференцсвязь, виртуальная АТС, облачные решения, информационная безопасность | Информация на официальном сайте или по телефону поддержки | Крупный оператор с широким портфелем услуг для предприятий |
| Ключ телеком | Специализация: интернет и телефон для предприятий. Стоимость услуг - от 190 рублей в месяц. | Томск, ул. Розы Люксембург, 4в Тел: +7 (3822) 78-90-89 Email: office@keytele.com | Прямое указание на услуги для предприятий |

В списке представлены как крупные компании, предлагающие услуги для физических и юридических лиц («Ростелеком», «МТС Бизнес»), так и специализированные корпоративные провайдеры («Энфорта», «Авантел» и «Ключ телеком»). Большинство компаний предлагают комплексные цифровые решения для компаний, включая не только интернет и телефонию (виртуальные АТС), но и видеонаблюдение, VPN и облачные сервисы.

В организации АО «Томский электротехнический завод» (ТЭТЗ) заключен индивидуальный договоры с двумя провайдерами: «Ростелеком» и «Авантел». Они обеспечивают высокую отказоустойчивость, гибкость и резервирование каналов связи, комплексную безопасность и мониторинг. Также за организацией закрепляется выделенный аккаунт-менеджер и отдельная линия технической поддержки. Все вопросы решаются по прямому звонку, а не через общие call-центры.

Организация доступа к локальной и глобальной сети осуществляется следующим образом. На границе локальной сети находится межсетевой экран нового поколения, который сочетает в себе функции защиты, веб-фильтрации и маршрутизации. Протоколы динамической маршрутизации не используются, все маршруты прописаны вручную (статическая маршрутизация).

К межсетевому экрану подключены два коммутатора, выполняющий две функции: для уровня распределения – агрегация трафика от коммутаторов доступа (в кабинетах), для уровня ядра – обеспечение связи между собой (стек) и передача трафика к межсетевому экрану. Коммутаторы в кабинетах и на этажах находятся в специальных шкафах и объединены в стеки по подсетям. Они соединяются с ядром с помощью оптоволокна. Конечные устройства – компьютеры, телефоны, принтеры – подключаются витой парой. Доступ в локальную сеть обеспечивается через VLAN. В организации выделено 8 подстетей: управление (Management), администрация, бухгалтерия и финансы, ИТ-отдел, IP-телефония (Voice), серверная, производственное оборудование, видеонаблюдение.

Кабели организованы в кабельные каналы и покрыты гофрированной трубой только в коридорах и расположены высоко у потолков, в кабинеты они проходят через стены. Для подключения конечных устройств (компьютеры, принтеры) используется витая пара, для соединения коммутаторов с межсетевым экраном и с коммутаторами из других зданий проложено оптоволокно.

### 1.1.2 Программное обеспечение компьютерных сетей

Касперский и настройки межсетевого экрана про межсетевой экран картинки и все остальное

Рисунок – Интерфейс Kaspersky

Check point 1470 l-72 про настройку его можно в производственной если получится

### 1.1.3 Организация администрирования компьютерных систем

На коммутаторе Quidway S2700 была выполнена настройка VLAN. Для создания подсети просто указывается ID (уникальный идентификатор) и затем описание. Выполнение на рисунке .

Рисунок  – Создание VLAN

Далее на определенные интерфейсы распределяются созданные подсети.

Можно сделать это по одному интерфейсу (рисунок ) или сразу на группу (рисунки ). Порты 1-16 назначены как access.

Рисунок  – Настройка порта для VLAN 10

Рисунок  – Настройка группы портов для VLAN 10

Рисунок  – Настройка группы портов для VLAN 10

Также настраивается trunk-порт (рисунок ).

Рисунок  – Настройка trunk-порта

Команда display vlan покажет все выполненные настройки (рисунок ).

Рисунок  – Выполненные настройки VLAN

Была составлена техническая документация по подключению и базовой настройке коммутатора Huawei Quidway S2700 Series. Она представлена в приложении А.

## 1.2 Модуль ПМ.05 «Обслуживание сетевой инфраструктуры»

### 1.2.1 Эксплуатация и модернизация сетевой инфраструктуры

Была создана локальная учетная запись пользователя с помощью элемента управления «Локальные пользователи и группы» в настройках управления компьютером. Для этого были собраны определенные персональные данные у пользователя. В папке «Пользователи» на любом свободном месте нажать правую кнопку мыши и выбрать «новый пользователь» (рисунок), затем ввести необходимые данные и задать настройки (рисунок).

Рисунок – Локальные пользователи и группы

Рисунок – Создание пользователя

После создания пользователя можно под этой учетной запись и приступать к работе. Необходимо также сообщить пользователю, для которого создавалась учетная запись, о том, что он сам следит за сохранностью и периодичностью смены пароля с момента выдачи первоначального пароля администратором сети.

## 1.2.2 Обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры

Была выполнена диагностика оперативной памяти у двух компьютеров с помощью программы Memtest86+. Она выполняет комплексную проверку с помощью различных тестов. Длительность работы программы до 8 часов (до 10 циклов). Нужно скачать программу с официально сайта (рисунок ), создать загрузочный USB-накопитель (рисунок ), загрузиться с него в BIOS/UEFI (рисунок ) и запустить автоматический тест.

Рисунок – Установка программы Memtest86+

Рисунок – Создание USB-накопителя

Рисунок – Выполнение диагностики

При проверке оперативной памяти компьютеров не было обнаружено ошибок.

Была проведена диагностика жесткого диска с помощью программы HDDScan. Она позволяет исследовать любые виды накопителей, не требует установки и запускается сразу после скачивания. При запуске можно выбрать несколько вариантов проверки:

- режим Verify считывает блок данных во внутренний буфер и проверяет их целостность, передача данных через интерфейс не происходит;

- режим Read считывает данные во внутренний буфер, после чего данные передаются через интерфейс и сохраняются во временном буфере программы;

- режим Erase подготавливает блок данных заполненных специальным паттерном с номером сектора и передает данные накопителю, накопитель записывает полученный блок (информация в блоке безвозвратно теряется);

- режим Butterfly Read аналогично тестированию в режиме Read, но разница заключается в порядке тестирования блоков, они обрабатываются парами.

На рисунке представлены данные о диске и главный экран программы.

Рисунок – Главный экран программы

Во время теста можно увидеть карту с секторами жесткого диска, которые исследуются в данный момент (рисунок ). Каждый участок показан определенным цветом в зависимости от скорости чтения.

Рисунок – Карта секторов

На рисунке показан результат проверки. Каждый из цветов означает количество секторов, которые читались с определенной скоростью:

- меньше 5 миллисекунд (мс): 911 974 (основная масса блоков);

- меньше 10 мс: 31 432;

- меньше 20 мс: 2 644;

- меньше 50 мс: 4 201 – замедления;

- меньше 150 мс: 3 057 – медленные участки;

- меньше 500 мс: 567 – тормозящие сектора;

- больше 500 мс: 6 – очень медленные;

- Bads: 0 – битых секторов нет.

Вывод: диск ещё рабочий, но уже не в идеальном состоянии. Нет битых секторов, но есть много медленных блоков (150–500 мс). Есть даже очень медленные (>500 мс) – это признак деградации поверхности или головок. Диск может работать нормально, но: иногда будут зависания, возможны просадки скорости.

Рекомендации: срочно сделать резервное копирование важных данных, использовать диск не для системы и важной информации, можно как временное хранилище, по возможности заменить диск.

Рисунок – Результат проверки

При выполнении задач было использовано различное активное и пассивное оборудование: компьютер, патч-корды, розетки, коммутатор, межсетевой экран.

# 2 ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

## 2.1 Модуль ПМ.02 «Организация сетевого администрирования операционных систем»

### 2.1.1 Настройка сетевой информационной системы

Сюда про настройку МЭ который check point

### 2.1.2 Эксплуатация, обслуживание и администрирование сетевой информационной системы

Сюда про настройку коммутатора

### 2.1.3 Устранение неполадок сетевой ИС

ааааааааа

## 2.2 Обслуживание сетевой инфраструктуры

### 2.2.1 Объекты сетевой инфраструктуры

ззззззззззззззззззззззз

### 2.2.2 Работоспособность объектов сетевой инфраструктуры

ззззззззззззззззззззззз

2.2.3 Программное обеспечение объектов сетевой инфраструктуры

ззззззззззззззззззззззз

ПРИЛОЖЕНИЕ А

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

(АО «ТЭТЗ»)

Утверждено
Начальником отдела ОИТ АО «ТЭТЗ»
__________ / ФИО /
«___» ________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Базовая настройка коммутатора Huawei Quidway S2700

Версия документа: 1.0

Область применения: Корпоративная сеть передачи данных (КСПД) АО «ТЭТЗ»

Ответственный отдел: Отдел информационных технологий

1 Подключение к устройству

Для выполнения первоначальной настройки коммутатора необходимо подключиться к нему через консольный порт (Console Port). Нужно подключить консольный кабель (RS-232) к коммутатору и последовательному порту управляющего компьютера (или использовать USB-адаптер). Запустить терминальную программу (например, PuTTY, SecureCRT или HyperTerminal). Настроить параметры подключения (рисунок А.1):

- скорость (speed): 9600;

- порт (serial line): COM1 или COM3;

- тип соединения (connection type): serial;

- подключение по telnet.

После подключения нажать Enter для активации командной строки.

Рисунок А.1 – Вход по консольному кабелю в программе PuTTY

Если до входа коммутатор уже был сброшен, то при входе понадобится ввести новый пароль, затем подтвердить.

2 Сброс до заводских настроек (если известен пароль)

Если известен пароль и есть необходимость сбросить конфигурацию коммутатора, можно воспользоваться следующей командой:

| 1 | <Quidway> reset saved-configuration |
| --- | --- |
| 2 | The action will delete the saved configuration in the device. |
| 3 | The configuration will be erased to reconfigure. Continue? [Y/N]:y |
| 4 | Info: Succeeded in clearing the configuration in the device. |

Эта команда удаляет файл настроек из памяти. Также выполнение представлено на рисунке А.2.

Рисунок А.2 – Удаление файла настроек

После необходимо выполнить перезагрузку. На вопрос «сохранить ли текущие настройки» нужно ответить N (нет), иначе старая конфигурация снова будет сохранена. Ниже представлен вывод команды:

| 1 | <Quidway> reboot |
| --- | --- |
| 2 | Info: The system is now comparing the configuration, please wait. |
| 3 | Warning: All the configuration will be saved to the next startup configuration. Continue? [Y/N]:n |
| 4 | System will reboot! Continue? [Y/N]:y |
| 5 | <Quidway> reboot |

Выполнение представлено на рисунке А.3.

Рисунок А.3 – Перезагрузка коммутатора

После сброса конфигурации потребуется придумать новый пароль. Пример выполнения на рисунке А.4.

Рисунок А.4 – Вход после сброса настроек

3 Сброс пароля подключения по консоли

Если не известен пароль, можно сбросить его через сервисное меню BOOTROM. Для этого нужно также подключиться по консоли, затем перезагрузить устройство – выключить и снова включить питание коммутатора. Затем, когда на экране появится надпись Press Ctrl+B to enter BOOTROM menu, быстро нажать Ctrl+B (рисунок А.5).

Рисунок А.5 – Вход в сервисное меню

Далее в меню выбрать пункт 7. Clear password for console user (очистить пароль для пользователя консоли) и нажать Y (рисунок А.6).

Рисунок А.6 – Выбор пункта 7

После необходимо выбрать пункт 1. Boot with default mode, чтобы перезагрузить коммутатор (рисунок А.7)

Рисунок А.7 – Выбор пункта 8

Далее после перезагрузки компьютера нужно ввести новый пароль (рисунок А.8).

Рисунок А.8 – Ввод нового пароля

4 Базовые настройки коммутатора

Для настройки имени выполнить следующую команду:

| 1 | <Quidway> system-view |
| --- | --- |
| 2 | [Quidway] sysname <NAME> |
| 3 | [<NAME>] |

Здесь <NAME> это имя устройства. Команда выполняется в режиме конфигурации. На рисунке А.9 представлен пример выполнения.

Рисунок А.9 – Настройка имени коммутатора

Для настройки времени и часового пояса выполнить команды ниже:

| 1 | <Quidway> clock datetime <время и дата> |
| --- | --- |
| 2 | <Quidway> clock timezone <часовой пояс> |
| 3 | <Quidway> display clock |

В скобках указано то, что нужно заменить необходимыми данными. Команда display clock покажет примененную настройку. Пример выполнения на рисунке А.10.

Рисунок А.10 – Настройка времени